ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

Модели: HKN-HVZ22, HKN-HVZ35, HKN-HVZ90, HKN-HVZ35E, HKN-HVZ22D, HKN-HVZ60, HKN-HVZ90D, HKN-HVZ120D, HKN-HVZ180D

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ:

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами в надежном месте, доступном для персонала. Во избежание получения травм и повреждения оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что параметры сети питания соответствуют данным, приведенным на заводской табличке, а также в том, что предохранительное устройство цепи соответствует параметрам сети.

- Перед первым использованием устройства необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.

- Давление воды должно быть между 0.2-0.6Mpa (уровень потока ≥4л/мин) Если давление воды меньше необходимого уровня, поток воды будет не сильным, при давлении воды больше необходимого уровня прибор может выйти из строя. Температура воды должна быть выше 0℃.

- Запрещается погружать изделие в воду.

- Запрещается очистку оборудования абразивными моющими средствами и другими острыми предметами.

- Устанавливайте прибор вдали от газового оборудования и других огнеопасных предметов.

- Запрещается проводить очистку устройства, подключенного к сети электропитания.

- Оборудование должно быть заземлено.

- Используйте оборудование только в помещениях, запрещено использование во влажных помещениях.

- Используйте обычную проточную воду и не заваривайте чайные листья.

- Избегайте прямых солнечных лучей, что может вызвать перегрев оборудования и выводу из строя контрольной панели. Поддерживайте влажность в пределах 10~60% и температуру помещения 0~40℃.

- Если электрокипятильник долго не использовался, освободите резервуар от воды и очистите его от накипи.

- Рекомендуем регулярно отмывать прибор от накипи для продления жизни оборудования.

- Возможные типы контрольных панелей

A.

1-кнопка включения/выключения питания; 2-кнопка установки времени; 3-кнопки увеличения/уменьшения значений выбранных параметров; 4-кнопка выбора/установки параметров; 5-индикатор достижения заданной температуры (вода пригодна для использования); 6-индикатор нагрева; 7-индикатор установки времени; 8-индикатор ошибки; 9-индикатор подачи воды; 10-индикатор малого количества воды.

B.

1-кнопка включения/выключения питания; 2-светодиодный дисплей; 3-индикатор подачи воды; 4-индикатор нагрева; 5-индикатор достижения заданной температуры (вода пригодна для использования); 6-индикатор малого количества воды; 7-индикатор ошибки.

- Индикация и настройка.

- Горит желтый индикатор – это означает, что аппарат работает, и нагревательные элементы задействованы.

- Горит красный индикатор – это означает, что во внутренней емкости недостаточно воды, и аппарат начинает автоматически ее доливать.

- Горит зеленый индикатор – это означает, что электромагнитный клапан открыт и емкость наполняется.

- Настройка времени – при нажатии загорится зеленый индикатор, теперь можно задать время. После того, как индикатор погаснет, настройка времени будет завершена, и данные будут сохранены в памяти устройства.

- Ошибка – если загорелся красный индикатор, то это означает, что произошел сбой в работе. При этом на дисплей будет выведено сообщение “Er”. Прекратите использование аппарата и установите причину сбоя согласно выведенному коду ошибки.

- Заданная температура – когда горит зеленый индикатор, вода достигла заданной температуры и ее можно использовать.

ВНИМАНИЕ:

В момент, когда процесс нагрева не идет, дисплей будет отображать текущую температуру. Если наполнение водой идет впервые, или воды в резервуаре недостаточно, на дисплей будет выведено сообщение “ELL”.

- Ошибка подачи воды (наполнение водой более 45 минут) -

- Ошибка нагрева (процесс нагрева до 60℃ занимает более 35 минут) -

- Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ:

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами в надежном месте, доступном для персонала. Во избежание получения травм и повреждения оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.

- Запрещается погружать изделие в воду.

- Перед первым использованием устройства необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.

- Запрещается проводить очистку устройства, подключенного к сети электропитания.

- Оборудование должно быть заземлено.

- Установка оборудования

  - Установка оборудования должна производиться квалифицированным электриком. Перед первым включением внимательно осмотрите и проверьте оборудование на наличие каких-либо дефектов или повреждений.

  - Аппарат должен быть установлен на твердой плоской поверхности. Температура не должна превышать 40℃, а влажность должна быть не более 85%. Убедитесь, что дренажная труба не заблокирована, а устройство находится вдали от легковоспламеняющихся и коррозийных газов и жидкостей.

  - Убедитесь, что подключаемая вода соответствует нормам СЭС и пригодна для питья. Если жесткость воды более 300мг/л, или уровень накипи серьезно повышается при нагреве, установите в обязательном порядке специальный фильтр для смягчения воды. Если водопроводная вода имеет сильный запах хлора, то необходимо установить угольный фильтр, иначе образующийся при нагреве газ будет разъедать верхнюю крышку.

  - Аппарат должен иметь отдельную линию снабжения электропитанием и быть подключен через дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

- Использование

  - Перед первым запуском устройства убедитесь, что все требования по установке соблюдены, все соединения надежны и герметичны.

  - Включите питание с помощью основного переключателя позади устройства, далее нажмите кнопку включения на панели управления. На дисплее появится надпись “ELL”, сработает защита от нагрева пустого резервуара, сработает электромагнитный клапан и в устройство начнет поступать вода.

  - Загорится желтый индикатор нагрева воды. Когда нагрев закончится, индикатор погаснет. При первом использовании мы рекомендуем открыть кран и произвести один или два цикла слива воды, чтобы убедиться, что поступление и слив воды проходят в нормальном режиме.

  - После того, как погаснет желтый индикатор, загорится зеленый (достигнута необходимая температура). Это означает, что один цикл нагрева закончился. Пока заполняется резервуар, цикл будет повторяться несколько раз. Если загорелся зеленый индикатор, а на дисплее отображается температура 100℃, значит, вода нагрелась и пригодна к использованию.

  - Пар собирается, охлаждается и отводится через дренажное отверстие внизу устройства. Поэтому перед использованием разместите под ним специальную емкость для сбора конденсата.

  - Управление:

- Долгое нажатие на копку включения переведет машину в выключенное состояние и станет возможным установка требуемых параметров.

- В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку установки (для модели HKN-HVZ22) в течении 3 секунд. На экране отобразятся данные для изменения. Используйте кнопки настройки (+ и -) для установки необходимых значений. Далее нажмите на кнопку установки еще раз для переключения или выхода. Данные будут автоматически сохранены.

- Коды отображаемых функций и параметров:

- Технические характеристики

|  | Давление, Mpa | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота, Гц | Объем, л | Производительность, л/ч | Габаритные размеры | Количество кранов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HVZ22 |  | 2.5 | 220 |  | 5 | 22 | 360x190x420 | 1 |
| HVZ35 |  | 2,5 | 220 |  | 10 | 35 | 360x190x630 | 1 |
| HVZ90 |  | 3 | 220 |  | 30 | 90 | 190x340x740 | 1 |
| HVZ35E |  | 2,5 | 220 |  | 10 | 35 | 300x270x525 | 1 |
| HVZ22D | 0.2-0.6 | 2,5 | 220 | 60Hz | 6 | 22 | 220x240x520 | 2 |
| HVZ60 |  | 3 | 220 |  | 20 | 60 | 190x280x690 | 1 |
| HVZ90D |  | 3 | 220 |  | 30 | 90 | 450x280x570 | 2 |
| HVZ120D |  | 3 | 220 |  | 40 | 120 | 450x300x680 | 2 |
| HVZ180D |  | 6 | 220 |  | 60 | 180 | 450x340x780 | 2 |